# SO SÁNH CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN SAU KHI ĐIỀU CHỈNH CHO CẢM BIẾN CÓ NHIỄU

Chương này là bản điều chỉnh của Documents/Sim/SoSanh.txt (bản cũ giữ nguyên để đối chiếu). Ở bản cũ, khi cảm biến có nhiễu, mô-men trợ lực Ta của PID (bộ điều khiển tỉ lệ - tích phân - vi phân) và SMC (điều khiển trượt) nhảy gần như giữa hai giới hạn ±Ta,max ở nhiều mẫu, vì hai bộ này khuếch đại nhiễu của cảm biến mô-men Ts mạnh hơn bản đồ trợ lực (Map). Bản này giữ nguyên Map và điều chỉnh PID và SMC theo cùng một bộ quy tắc, chốt trước khi chạy các ca thử, rồi so sánh lại từng đôi: Map với PIDF_DZ, Map với SMC_KI_DZ, và PIDF_DZ với SMC_KI_DZ.

## Điều kiện so sánh

### Ca thử, cảm biến và chỉ tiêu

Ca thử TC1 đến TC6, mô hình cảm biến có nhiễu (một mức duy nhất), 5 hạt giống nhiễu 90001 đến 90005 và các chỉ tiêu (RMS eT, max |eT|, TV(Ta), erel) giống hệt Documents/Sim/SoSanh.txt mục 1. Chỉ tiêu luôn tính trên giá trị THẬT của Ts; các bảng cho trung bình qua 5 hạt giống, các hình theo thời gian vẽ hạt giống 90001.

Bảng 1: Cảm biến: độ phân giải, chu kỳ cập nhật và nhiễu

| Tín hiệu | Độ phân giải (bước lượng tử) | Chu kỳ cập nhật [ms] | Độ lệch chuẩn nhiễu trắng | Nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ts (mô-men thanh xoắn) | 0.01 N.m | 1 | 0.01 N.m | [7] |
| θ1 (góc vô-lăng) | 0.001745 rad | 1 | 0.001745 rad | [7], [8] |
| θ2 (tốc độ cột lái) | 0.06981 rad/s | 1 | 0.06981 rad/s | [8] |
| v (vận tốc xe) | 0.2778 m/s | 10 | 0.1056 m/s | [10] |
| γ (tốc độ quay thân xe) | 0.001745 rad/s | 10 | 0.001745 rad/s | [9] |
| ay (gia tốc ngang) | 0.0981 m/s2 | 10 | 0.0981 m/s2 | [9] |

### Quy tắc điều chỉnh chung

Ba quy tắc dưới đây được chốt trước khi chạy và áp như nhau cho PID và SMC; Map không đổi và là mốc của cả ba quy tắc.

Bảng 2: Quy tắc điều chỉnh chung

| Quy tắc | Nội dung | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Cùng tốc độ và độ bền | Tần số cắt vòng hở bằng vòng Map ở độ dốc lớn nhất (286.2 rad/s), dự trữ pha 45 độ như Map | Ba bộ nhanh ngang nhau và bền như nhau, chỉ khác cấu trúc |
| Cùng ngân sách nhiễu | Độ lợi nhiễu từ Ts đến Ta (căn trung bình bình phương độ lợi đến tần số Nyquist 500 Hz) không lớn hơn của Map: Kmax × độ lợi nhiễu khâu sớm pha = 132.5 | Bộ điều khiển không được "ồn" hơn Map |
| Cùng vùng chết | Ta = 0 khi ¦Ts¦ < 0.3 N.m, bằng vùng chết Ts0 của Map | Quanh vị trí giữa mô-men đo được chủ yếu là nhiễu (Documents/Map/map.txt) |

Không dùng vùng chết trên sai số eT: thí nghiệm thử (Result/Compare/PIDF_dead_zone) cho thấy nó giảm rung nhưng đổi trực tiếp lấy trợ lực thừa (trong vũng nước ở TC4, erel từ -1.3 % lên -5.1 % với nửa bề rộng 0.1 N.m), tức đi ngược mục tiêu của đề tài.

## Các bộ điều khiển sau điều chỉnh

### PIDF_DZ

PIDF_DZ là PID cùng cấu trúc, với hằng số thời gian lọc của thành phần vi phân tăng từ 1.452 ms lên 2.138 ms (lọc mạnh hơn), cộng vùng chết của Map. Hằng số lọc là giá trị nhỏ nhất thỏa ngân sách nhiễu; Kp và Kd được tính lại từ điều kiện vòng hở tại tần số cắt với dự trữ pha 45 độ, tỉ số thời gian tích phân giữ như bản chỉnh bằng pidtune (Model/PID/script/tune_pidf.m, data/pidf.json): Kp = 16.32, Ki = 264.3 1/s, Kd = 0.2073 s, gần như PID cũ (16.48, 266.9, 0.203). Độ lợi nhiễu giảm từ 191 xuống 132; dự trữ pha 45.0 độ, dự trữ biên 5.92 với cả hai trạng thái lốp. Vùng chết đặt ở đầu ra bộ điều khiển (Model/Sim/script/make_dead_zone_model.m).

### SMC_KI_DZ

SMC_KI_DZ là SMC có khâu tích phân trong mặt trượt (kI = 10 1/s), lớp biên nới rộng từ Φ = 0.15 lên 0.259, cộng vùng chết của Map; λ = 300 1/s, ksw = 150 và τf = 10 ms giữ nguyên (Model/SMC_KI/script/tune_smc_ki_dz.m, data/smc_ki_dz.json). Trong lớp biên, SMC là bộ tuyến tính với độ lợi G=ksw/Φ, và độ lợi từ Ts đến Ta là |JcolGλ/K-1|; ngân sách nhiễu cho G lớn nhất 579 (trước là 1000), tức độ lợi nhiễu giảm từ 229 xuống 132. Nới lớp biên làm sai số tĩnh của bản không tích phân tăng 1.73 lần; khâu tích phân kI xóa sai số này, đây là lý do dùng bản có tích phân. Quy tắc ngân sách nhiễu chỉ xét nhiễu của Ts, vì Map và PID chỉ đọc Ts; SMC còn đọc góc vô-lăng θ1 và tốc độ cột lái θ2, nhiễu của hai tín hiệu này không bị quy tắc giới hạn (mục 6).

### Trước và sau điều chỉnh

Bảng 3: PID trước và sau điều chỉnh (trung bình 5 hạt giống)

| Ca | RMS eT PID [N.m] | RMS eT PIDF_DZ [N.m] | TV(Ta) PID [N.m/s] | TV(Ta) PIDF_DZ [N.m/s] | TV giảm [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC1 | 0.369 | 0.367 | 2219 | 1149 | 48 |
| TC2 | 0.116 | 0.106 | 2571 | 1116 | 57 |
| TC3 | 0.0212 | 0.0159 | 2351 | 1609 | 32 |
| TC4 | 0.153 | 0.104 | 2449 | 514 | 79 |
| TC5 | 0.14 | 0.145 | 2506 | 1576 | 37 |
| TC6 | 0.0136 | 0.0149 | 2552 | 1723 | 32 |

Điều chỉnh giảm độ rung TV(Ta) của PID từ 32 % đến 79 %, trong khi RMS eT gần như không đổi: tốt hơn ở TC2, TC3, TC4 (TC4 từ 0.153 xuống 0.104 N.m), kém nhẹ ở TC5 và TC6.

Bảng 4: SMC trước và sau điều chỉnh (trung bình 5 hạt giống)

| Ca | RMS eT SMC [N.m] | RMS eT SMC_KI_DZ [N.m] | TV(Ta) SMC [N.m/s] | TV(Ta) SMC_KI_DZ [N.m/s] | TV giảm [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC1 | 0.414 | 0.394 | 4079 | 2972 | 27 |
| TC2 | 0.187 | 0.122 | 4835 | 3161 | 35 |
| TC3 | 0.109 | 0.0771 | 5262 | 5195 | 1 |
| TC4 | 0.23 | 0.115 | 4085 | 1292 | 68 |
| TC5 | 0.188 | 0.171 | 4564 | 4055 | 11 |
| TC6 | 0.0623 | 0.0366 | 6325 | 6225 | 2 |

Với SMC, RMS eT tốt hơn ở cả sáu ca (TC4 từ 0.23 xuống 0.115 N.m) nhờ khâu tích phân, nhưng độ rung chỉ giảm rõ ở TC1, TC2 và TC4 (27 % đến 68 %); ở TC3, TC5 và TC6, khi đang cua hoặc lái liên tục, độ rung gần như không đổi, vì nguồn rung chính của SMC lúc đó là nhiễu của θ2 và θ1, không phải của Ts.

## So sánh Map và PIDF_DZ

### Chỉ tiêu toàn ca

Độ lệch chuẩn giữa các hạt giống: lớn nhất 8.0 % giá trị trung bình với RMS eT và 1.3 % với TV(Ta).

Bảng 5: Map và PIDF_DZ, chỉ tiêu toàn ca (trung bình 5 hạt giống)

| Ca | RMS eT Map [N.m] | RMS eT PIDF_DZ [N.m] | max ¦eT¦ Map [N.m] | max ¦eT¦ PIDF_DZ [N.m] | TV(Ta) Map [N.m/s] | TV(Ta) PIDF_DZ [N.m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC1 | 0.598 | 0.367 | 3.48 | 3.48 | 384 | 1149 |
| TC2 | 0.836 | 0.106 | 3.16 | 1.53 | 267 | 1116 |
| TC3 | 0.397 | 0.0159 | 0.46 | 0.163 | 620 | 1609 |
| TC4 | 0.868 | 0.104 | 3.32 | 1.11 | 81.8 | 514 |
| TC5 | 1.71 | 0.145 | 3.01 | 0.941 | 216 | 1576 |
| TC6 | 0.0129 | 0.0149 | 0.0418 | 0.0648 | 774 | 1723 |

PIDF_DZ bám tốt hơn Map ở TC1 đến TC5, RMS eT nhỏ hơn từ 1.6 lần (TC1) đến 25 lần (TC3); ở TC6 Map hơi tốt hơn (0.0129 so với 0.0149 N.m). TV(Ta) của PIDF_DZ vẫn lớn hơn Map từ 2.2 lần (TC6) đến 7.3 lần (TC5), so với 3.3 đến 30 lần trước khi điều chỉnh. Như ở bản cũ, RMS toàn ca của Map ở TC2 và TC5 chịu ảnh hưởng của ma sát khô chưa được bù (Documents/Map/map.txt mục 2.7).

Hình 1: Map và PIDF_DZ: RMS e_T và TV(T_a) từng ca, trung bình và độ lệch chuẩn qua 5 hạt giống

### Trợ lực thừa

Bảng 6: Map và PIDF_DZ, các cửa sổ hệ số bám thấp (trung bình 5 hạt giống)

| Ca | Cửa sổ | RMS eT Map [N.m] | RMS eT PIDF_DZ [N.m] | erel Map [%] | erel PIDF_DZ [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC2 | Cua 0.25 g, 80 km/h, μ = 0.3 | 0.104 | 0.0185 | -3.56 | +0.10 |
| TC2 | Cua 0.15 g, 80 km/h, μ = 0.3 | 0.048 | 0.0266 | -1.85 | -0.04 |
| TC2 | Cua 0.2 g, 100 km/h, μ = 0.5 | 0.0194 | 0.0201 | -0.65 | +0.22 |
| TC3 | Sau khi μ giảm (0.8 → 0.3), giữ góc | 0.456 | 0.0139 | -14.12 | -0.07 |
| TC4 | Trong vũng nước (μ = 0.2) | 2.23 | 0.0711 | -83.56 | -1.49 |
| TC5 | Lái hình sin duy trì, μ = 0.2 | 1.86 | 0.152 | +1.45 | -0.03 |
| TC6 | Sau khi μ tăng (0.3 → 0.8), giữ góc | 0.00217 | 0.0151 | -0.07 | -0.05 |

PIDF_DZ giữ |erel| không quá 1.49 % ở mọi cửa sổ, trong khi Map thừa trợ lực -14.12 % ở TC3 và -83.56 % ở TC4.

### Diễn biến theo thời gian

Mỗi hình có ba đồ thị: Ts cùng Td,ref (đường đen nét đứt), eT và Ta; hạt giống 90001.

Hình 2: Map và PIDF_DZ, TC1 kiểm tra hiệu chỉnh trên đường khô

Hình 3: Map và PIDF_DZ, TC2 chạy đường thực tế

Hình 4: Map và PIDF_DZ, TC3 hệ số bám giảm đột ngột khi cua gấp

Hình 5: Map và PIDF_DZ, TC4 vũng nước khi chuyển làn gấp

Hình 6: Map và PIDF_DZ, TC5 lái hình sin tốc độ cao trên đường trơn

Hình 7: Map và PIDF_DZ, TC6 hệ số bám tăng giữa cua

## So sánh Map và SMC_KI_DZ

### Chỉ tiêu toàn ca

Độ lệch chuẩn giữa các hạt giống: lớn nhất 9.2 % giá trị trung bình với RMS eT và 1.3 % với TV(Ta).

Bảng 7: Map và SMC_KI_DZ, chỉ tiêu toàn ca (trung bình 5 hạt giống)

| Ca | RMS eT Map [N.m] | RMS eT SMC_KI_DZ [N.m] | max ¦eT¦ Map [N.m] | max ¦eT¦ SMC_KI_DZ [N.m] | TV(Ta) Map [N.m/s] | TV(Ta) SMC_KI_DZ [N.m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC1 | 0.598 | 0.394 | 3.48 | 3.58 | 384 | 2972 |
| TC2 | 0.836 | 0.122 | 3.16 | 1.55 | 267 | 3161 |
| TC3 | 0.397 | 0.0771 | 0.46 | 0.341 | 620 | 5195 |
| TC4 | 0.868 | 0.115 | 3.32 | 1 | 81.8 | 1292 |
| TC5 | 1.71 | 0.171 | 3.01 | 1.04 | 216 | 4055 |
| TC6 | 0.0129 | 0.0366 | 0.0418 | 0.164 | 774 | 6225 |

SMC_KI_DZ bám tốt hơn Map ở TC1 đến TC5, RMS eT nhỏ hơn từ 1.5 lần (TC1) đến 10 lần (TC5); ở TC6 Map tốt hơn (0.0129 so với 0.0366 N.m). TV(Ta) của SMC_KI_DZ lớn hơn Map từ 7.7 lần (TC1) đến 19 lần (TC5).

Hình 8: Map và SMC_KI_DZ: RMS e_T và TV(T_a) từng ca, trung bình và độ lệch chuẩn qua 5 hạt giống

### Trợ lực thừa

Bảng 8: Map và SMC_KI_DZ, các cửa sổ hệ số bám thấp (trung bình 5 hạt giống)

| Ca | Cửa sổ | RMS eT Map [N.m] | RMS eT SMC_KI_DZ [N.m] | erel Map [%] | erel SMC_KI_DZ [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC2 | Cua 0.25 g, 80 km/h, μ = 0.3 | 0.104 | 0.0379 | -3.56 | -0.04 |
| TC2 | Cua 0.15 g, 80 km/h, μ = 0.3 | 0.048 | 0.0478 | -1.85 | -0.21 |
| TC2 | Cua 0.2 g, 100 km/h, μ = 0.5 | 0.0194 | 0.0371 | -0.65 | +0.05 |
| TC3 | Sau khi μ giảm (0.8 → 0.3), giữ góc | 0.456 | 0.0356 | -14.12 | -0.07 |
| TC4 | Trong vũng nước (μ = 0.2) | 2.23 | 0.0929 | -83.56 | -1.28 |
| TC5 | Lái hình sin duy trì, μ = 0.2 | 1.86 | 0.18 | +1.45 | +0.07 |
| TC6 | Sau khi μ tăng (0.3 → 0.8), giữ góc | 0.00217 | 0.0359 | -0.07 | -0.12 |

SMC_KI_DZ giữ |erel| không quá 1.28 % ở mọi cửa sổ. Nhờ khâu tích phân, SMC không còn lệch dương (thiếu trợ lực) như bản không tích phân ở SoSanh.txt.

### Diễn biến theo thời gian

Hình 9: Map và SMC_KI_DZ, TC1 kiểm tra hiệu chỉnh trên đường khô

Hình 10: Map và SMC_KI_DZ, TC2 chạy đường thực tế

Hình 11: Map và SMC_KI_DZ, TC3 hệ số bám giảm đột ngột khi cua gấp

Hình 12: Map và SMC_KI_DZ, TC4 vũng nước khi chuyển làn gấp

Hình 13: Map và SMC_KI_DZ, TC5 lái hình sin tốc độ cao trên đường trơn

Hình 14: Map và SMC_KI_DZ, TC6 hệ số bám tăng giữa cua

## So sánh PIDF_DZ và SMC_KI_DZ

### Chỉ tiêu toàn ca

Độ lệch chuẩn giữa các hạt giống: lớn nhất 9.2 % giá trị trung bình với RMS eT và 1.3 % với TV(Ta).

Bảng 9: PIDF_DZ và SMC_KI_DZ, chỉ tiêu toàn ca (trung bình 5 hạt giống)

| Ca | RMS eT PIDF_DZ [N.m] | RMS eT SMC_KI_DZ [N.m] | max ¦eT¦ PIDF_DZ [N.m] | max ¦eT¦ SMC_KI_DZ [N.m] | TV(Ta) PIDF_DZ [N.m/s] | TV(Ta) SMC_KI_DZ [N.m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC1 | 0.367 | 0.394 | 3.48 | 3.58 | 1149 | 2972 |
| TC2 | 0.106 | 0.122 | 1.53 | 1.55 | 1116 | 3161 |
| TC3 | 0.0159 | 0.0771 | 0.163 | 0.341 | 1609 | 5195 |
| TC4 | 0.104 | 0.115 | 1.11 | 1 | 514 | 1292 |
| TC5 | 0.145 | 0.171 | 0.941 | 1.04 | 1576 | 4055 |
| TC6 | 0.0149 | 0.0366 | 0.0648 | 0.164 | 1723 | 6225 |

PIDF_DZ bám tốt hơn SMC_KI_DZ ở cả sáu ca: RMS eT của SMC_KI_DZ lớn hơn từ 1.07 lần (TC1) đến 4.8 lần (TC3). Ta của SMC_KI_DZ rung nhiều hơn PIDF_DZ từ 2.5 lần (TC4) đến 3.6 lần (TC6).

Hình 15: PIDF_DZ và SMC_KI_DZ: RMS e_T và TV(T_a) từng ca, trung bình và độ lệch chuẩn qua 5 hạt giống

### Trợ lực thừa

Bảng 10: PIDF_DZ và SMC_KI_DZ, các cửa sổ hệ số bám thấp (trung bình 5 hạt giống)

| Ca | Cửa sổ | RMS eT PIDF_DZ [N.m] | RMS eT SMC_KI_DZ [N.m] | erel PIDF_DZ [%] | erel SMC_KI_DZ [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC2 | Cua 0.25 g, 80 km/h, μ = 0.3 | 0.0185 | 0.0379 | +0.10 | -0.04 |
| TC2 | Cua 0.15 g, 80 km/h, μ = 0.3 | 0.0266 | 0.0478 | -0.04 | -0.21 |
| TC2 | Cua 0.2 g, 100 km/h, μ = 0.5 | 0.0201 | 0.0371 | +0.22 | +0.05 |
| TC3 | Sau khi μ giảm (0.8 → 0.3), giữ góc | 0.0139 | 0.0356 | -0.07 | -0.07 |
| TC4 | Trong vũng nước (μ = 0.2) | 0.0711 | 0.0929 | -1.49 | -1.28 |
| TC5 | Lái hình sin duy trì, μ = 0.2 | 0.152 | 0.18 | -0.03 | +0.07 |
| TC6 | Sau khi μ tăng (0.3 → 0.8), giữ góc | 0.0151 | 0.0359 | -0.05 | -0.12 |

Cả hai đều không còn trợ lực thừa đáng kể (|erel| không quá 1.49 %). SMC_KI_DZ có erel trong vũng nước hơi nhỏ hơn (-1.28 % so với -1.49 %), nhưng RMS eT lớn hơn ở mọi cửa sổ vì dao động quanh giá trị đặt.

### Diễn biến theo thời gian

Hình 16: PIDF_DZ và SMC_KI_DZ, TC1 kiểm tra hiệu chỉnh trên đường khô

Hình 17: PIDF_DZ và SMC_KI_DZ, TC2 chạy đường thực tế

Hình 18: PIDF_DZ và SMC_KI_DZ, TC3 hệ số bám giảm đột ngột khi cua gấp

Hình 19: PIDF_DZ và SMC_KI_DZ, TC4 vũng nước khi chuyển làn gấp

Hình 20: PIDF_DZ và SMC_KI_DZ, TC5 lái hình sin tốc độ cao trên đường trơn

Hình 21: PIDF_DZ và SMC_KI_DZ, TC6 hệ số bám tăng giữa cua

## Nhận xét chung và hạn chế

Sau điều chỉnh, thứ hạng về độ bám không đổi so với bản cũ: PIDF_DZ, rồi SMC_KI_DZ, rồi Map ở các ca có hệ số bám thấp, còn ở TC6 Map tốt nhất. Cả hai bộ có phản hồi vẫn khắc phục được trợ lực thừa mà Map không khắc phục được (Map -14.12 % ở TC3 và -83.56 % ở TC4, hai bộ kia trong khoảng ±1.5 %).

Độ rung của Ta giảm nhưng chưa hết. Giá trị hiệu dụng của Ta là 1.0 đến 2.8 N.m với Map, 2.3 đến 3.8 N.m với PIDF_DZ và 3.2 đến 6.4 N.m với SMC_KI_DZ, trong khi giới hạn Ta,max cỡ 6.5 đến 7.5 N.m ở 40 đến 100 km/h; Vùng chết làm Ta bằng 0 giữa các đoạn cua (Hình 2), nhưng trong lúc giữ góc cả PIDF_DZ và SMC_KI_DZ vẫn nhảy gần như giữa hai giới hạn ±Ta,max ở nhiều mẫu, rõ nhất là SMC_KI_DZ ở TC3 và TC6. Hai nguyên nhân còn lại: (1) quy tắc ngân sách nhiễu chỉ xét Ts, trong khi SMC còn khuếch đại nhiễu của θ2 (độ phân giải 4 độ/s, lấy theo cảm biến góc vô-lăng [8]; cảm biến vị trí motor nhìn qua hộp số thường mịn hơn nhưng chưa có nguồn) và của đạo hàm θ1; (2) môi trường chưa có động học motor nên không có gì lọc Ta trước cột lái. Ngân sách nhiễu tính theo độ lợi tuyến tính cũng chưa phản ánh hết Map, vì độ dốc thực của bản đồ nhỏ hơn Kmax ở vận tốc cao.

Hạn chế: chưa có động học motor, bộ lọc đo chung, trễ truyền qua CAN, sai lệch thông số; mức nhiễu là giả định (Documents/Sim/SoSanh.txt mục 1.2); số hạt giống là 5. Muốn giảm tiếp độ rung của SMC cần giới hạn cả đường nhiễu của θ2 và θ1 (hạ λ và G, hoặc lọc hai tín hiệu này), đổi lại phản ứng chậm hơn.