Table of Contents

ĐỘNG LỰC HỌC CỤM VÔ-LĂNG VÀ CỘT LÁI TRÊN	4

Phương trình vi phân tổng quát	4

Tính toán mô-men quán tính thu gọn (jc)	4

Xác định các thành phần ma sát cột lái	5

ĐỘNG LỰC HỌC CỤM THANH XOẮN ĐÀN HỒI (TORSION BAR)	6

Phương trình mô-men tổng quát	6

Tính toán các thông số thành phần	6

ĐỘNG LỰC HỌC ĐỘNG CƠ TRỢ LỰC VÀ HỆ THƯỚC LÁI THANH RĂNG (MOTOR & RACK-PINION)	8

Thiết lập hệ phương trình vi phân động lực học chi tiết	8

Phương trình động lực học quy đổi tổng quát về trục Pinion	9

Các bước tính toán hằng số động học cơ lý thuyết	9

| STT | Ký hiệu | Tên thông số vật lý thô | Giá trị | Đơn vị | Tài liệu tham khảo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | msw | Khối lượng vành vô-lăng | 1.3 | kg | [1] |
| 2 | rsw | Bán kính vành vô-lăng | 0.18 | m | [1] |
| 3 | msh | Khối lượng trục lái trên | 1.8 | kg | [2] |
| 4 | rsh | Bán kính trục lái trên | 0.01 | m | [2] |
| 5 | bc | Hệ số ma sát nhớt cột lái | 0.072 | N·m/(rad/s) | [3] |
| 6 | tfc | Ma sát khô Coulomb cột lái | 0.0052 | N·m | [4] |
| 7 | ltb | Chiều dài hoạt động thanh xoắn | 0.1 | m | [5] |
| 8 | dtb | Đường kính tiết diện thanh xoắn | 0.00662 | m | [5] |
| 9 | gst | Mô-đun đàn hồi trượt của thép | 79.3 · 10⁹ | Pa | [6] |
| 10 | dc | Hệ số dập dao động thanh xoắn | 0.05 | N·m/(rad/s) | [7] |
| 11 | mrt | Khối lượng Rotor động cơ trợ lực | 1.0 | kg | [8] |
| 12 | rrt | Bán kính ngoài Rotor động cơ | 0.03 | m | [8] |
| 13 | z1 | Số đầu mối ren trục vít hộp số | 2 | đầu ren | [9] |
| 14 | z2 | Số răng bánh vít hộp số giảm tốc | 33 | răng | [9] |
| 15 | bm | Hệ số ma sát nhớt rotor động cơ | 0.032 | N·m/(rad/s) | [8] |
| 16 | clk | Hành trình thước lái cơ khí | 0.04524 | m/vòng | [10] |
| 17 | mrraw | Khối lượng thanh răng cơ khí thô | 3.5 | kg | [10] |
| 18 | br | Hệ số dập nhớt thanh răng | 2.0 | N/(m/s) | [10] |
| 19 | ffr | Hệ số ma sát khô thước lái | 0.002 | N | [10] |
| 20 | mwh | Khối lượng một cụm bánh trước | 16.0 | kg | [11] |
| 21 | rwh | Bán kính quán tính xoay bánh trước | 0.25 | m | [11] |
| 22 | lam | Độ dài đòn bẩy bẻ lái treo trước | 0.125 | m | [12] |
| 23 | tp | Cánh tay đòn đàn hồi lốp trước | 0.02 | m | [11] |
| 24 | tm | Cánh tay đòn cơ khí caster | 0.015 | m | [12] |
| 25 | B | Hệ số dốc đặc tính lốp Pacejka | 10.0 | - | [11] |
| 26 | C | Hệ số hình dáng đặc tính lốp | 1.3 | - | [11] |
| 27 | D | Hệ số đỉnh bám ngang của lốp | 4500.0 | N | [11] |
| 28 | E | Hệ số độ cong đặc tính lốp | -1.0 | - | [11] |
| 29 | mv | Khối lượng toàn bộ xe đầy tải | 1573.0 | kg | [13] |
| 30 | lf | Khoảng cách CG tới cầu trước | 1.1 | m | [13] |
| 31 | lr | Khoảng cách CG tới cầu sau | 1.58 | m | [13] |
| 32 | kzz | Bán kính quán tính xoay thân xe | 1.3515 | m | [14] |

Bảng 3.1: Các thông số vật lý đầu vào của hệ thống lái CEPS và động lực học xe

## ĐỘNG LỰC HỌC CỤM VÔ-LĂNG VÀ CỘT LÁI TRÊN

### Phương trình vi phân tổng quát

Phương trình vi phân mô tả chuyển động quay của cụm vô-lăng và trục lái phía trên được xây dựng dựa trên nguyên lý chuyển động của vật rắn quay quanh một trục cố định chịu tác dụng của các mô-men ngoại lực và lực cản ma sát nội tại:

jc · θc = Td - Ts - bc · θc - tfc · sign(θc)

Trong đó:

- θc (rad): Góc xoay thực tế của vành vô-lăng và trục lái trên.

- θc (rad/s): Vận tốc góc xoay của vô-lăng và trục lái trên.

- θc (rad/s²): Gia tốc góc xoay của vô-lăng và trục lái trên.

- Td (N·m): Mô-men xoắn chủ động tác dụng từ tay người lái lên vành vô-lăng.

- Ts (N·m): Mô-men xoắn phản hồi xuất hiện do sự vặn xoắn đàn hồi của thanh xoắn (Torsion Bar) truyền ngược lại trục lái trên.

- bc (N·m/(rad/s)): Hệ số ma sát nhớt định mức phát sinh tại cụm ổ đỡ cột lái.

- tfc (N·m): Mô-men ma sát khô Coulomb tĩnh của cụm ổ đỡ và phớt cao su chống bụi dọc trục lái.

- jc (kg·m²): Tổng mô-men quán tính thu gọn của toàn bộ cụm cột lái trên xoay quanh tâm trục dọc.

### Tính toán mô-men quán tính thu gọn (jc)

Để xác định chính xác mô-men quán tính thu gọn j_c phục vụ cho mô hình mô phỏng, cụm cột lái thượng được bóc tách cơ lý thành hai phần chuyển động quay đồng trục độc lập: vành vô-lăng (mô hình hóa dạng vành tròn mỏng đồng chất) và trục lái trên (mô hình hóa dạng hình trụ tròn đặc đồng chất):

jc = jsw + jsh

Trong đó, mô-men quán tính thành phần được tính toán theo các công thức cơ lý thuyết kinh điển:

- Mô-men quán tính xoay của vành vô-lăng (jsw): jsw = msw · rsw2

- Mô-men quán tính xoay của trục lái thép đặc (jsh): jsh = 12 · msh · rsh2

Áp dụng các thông số hình học và cân nặng vật lý thô được đo đạc thực tế từ linh kiện cơ khí ô tô Sedan hạng C:

- Khối lượng cụm vô-lăng: msw = 1.3 kg

- Bán kính vành vô-lăng: rsw = 0.18 m

- Khối lượng trục lái đặc: msh = 1.8 kg

- Bán kính tiết diện trục lái: r_sh = 0.01 m

Tiến hành thế số và tính toán tuần tự các giá trị đặc trưng động lực học:

- Mô-men quán tính của cụm vô-lăng:

jsw = 1.3 · 0.182 = 1.3 · 0.0324jsw = 0.04212 kg·m2

- Mô-men quán tính của thanh trục lái thượng bằng thép đặc:

jsh  = 0.5 · 1.8 · 0.012 = 0.9 · 0.0001jsh = 0.00009 kg·m2

- Tổng mô-men quán tính thu gọn của cụm cột lái trên:

jc = jsw + jsh = 0.04212 + 0.00009j_c = 0.04221 kg·m2

### Xác định các thành phần ma sát cột lái

Các hệ số ma sát cản trở chuyển động quay của vô-lăng được bóc tách từ các dữ liệu thực nghiệm đặc tính kỹ thuật linh kiện:

- Hệ số ma sát nhớt (bc): Lực cản tỷ lệ tuyến tính với vận tốc góc bẻ lái phát sinh do sự trượt của mỡ bôi trơn bão hòa trong các ổ đỡ dọc trục. Giá trị thực nghiệm định mức được xác định là: bc = 0.072 N·m/(rad/s)

- Mô-men ma sát Coulomb tĩnh (tfc): Lực cản phi tuyến đổi chiều đột ngột theo hướng xoay vô-lăng gây ra bởi phớt cao su Nitrile chắn bụi kép chống rò rỉ mỡ bôi trơn tại hai đầu trục. Giá trị thực nghiệm đo đạc đạt: tfc = 0.0052 N·m

## ĐỘNG LỰC HỌC CỤM THANH XOẮN ĐÀN HỒI (TORSION BAR)

### Phương trình mô-men tổng quát

Thanh xoắn (Torsion Bar) đóng vai trò liên kết mềm đàn hồi giữa trục lái trên và bánh răng pinion phía dưới. Khi có sự chênh lệch góc xoay giữa vô-lăng và bánh răng dưới, thanh xoắn bị biến dạng vặn xoắn và sinh ra mô-men xoắn đàn hồi kèm dập tắt dao động xoắn theo phương trình tổng quát:

Ts= kc  · (θc - θp) + dc · (θc - θp)

Trong đó:

- Ts (N·m): Mô-men xoắn phản hồi đàn hồi từ thanh xoắn dội ngược lại trục lái trên.

- θc (rad): Góc quay của vô-lăng và trục lái trên (đã tính ở Mục 3.1).

- θc (rad/s): Vận tốc góc của vô-lăng và trục lái trên (đã tính ở Mục 3.1).

- θp (rad): Góc quay của bánh răng pinion phía dưới cơ cấu lái.

- θp (rad/s): Vận tốc góc của bánh răng pinion phía dưới cơ cấu lái.

- dc (N·m/(rad/s)): Hệ số dập tắt dao động vặn xoắn tự thân của kết cấu và lớp mỡ bôi trơn khớp bọc.

- kc (N·m/rad): Độ cứng xoắn đàn hồi của thanh xoắn.

### Tính toán các thông số thành phần

- Xác định độ cứng xoắn đàn hồi của thanh xoắn (k_c): Theo lý thuyết Sức bền vật liệu, độ cứng xoắn của một thanh tròn đặc chịu xoắn thuần túy được xác định dựa trên mô-đun đàn hồi trượt của vật liệu và kích thước hình học của thanh:

kc =gst · Ipltb

Trong đó, mô-men quán tính độc cực I_p của tiết diện hình tròn đặc đường kính d_tb được tính toán bằng công thức:

Ip =π · dtb432

Sử dụng các thông số vật lý thô đo đạc thực tế của thanh xoắn từ cụm cảm biến mô-men xoắn của hãng Bosch và đặc tính vật liệu thép lò xo hợp kim tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G4801 (SUP7):

- Đường kính vị trí thắt nhỏ nhất chịu xoắn: dtb = 0.00662 m

- Chiều dài đoạn làm việc chịu uốn xoắn: ltb = 0.1 m

- Mô-đun đàn hồi trượt của vật liệu thép: gst = 79.3 · 109 Pa

Thế số và tiến hành tính toán tuần tự các giá trị thành phần cơ lý thuyết:

- Mô-men quán tính độc cực của tiết diện thanh xoắn:

Ip=3.14159265 · 0.00662432

Ip ≈ 1.887053 · 10⁻¹⁰ m⁴

- Độ cứng xoắn đàn hồi lý thuyết của thanh torsion bar:

kc =79.3 · 109· 1.887053 · 10-100.1 kc

= 14.964330.1 kc= 149.643 N·m/rad

- Xác định hệ số dập dao động xoắn của thanh xoắn (dc): Hệ số cản ma sát nhớt tự thân của kết cấu thanh xoắn dập tắt các dao động vặn xoắn tần số cao. Giá trị này được lấy trực tiếp từ dữ liệu đo đạc thực nghiệm của hãng ZF đối với cụm khớp then hoa bọc mỡ giảm chấn:

dc = 0.05 N·m/(rad/s)

## ĐỘNG LỰC HỌC ĐỘNG CƠ TRỢ LỰC VÀ HỆ THƯỚC LÁI THANH RĂNG (MOTOR & RACK-PINION)

### Thiết lập hệ phương trình vi phân động lực học chi tiết

Cơ cấu trợ lực điện trên cột lái (Column-type EPS - CEPS) truyền lực trợ lực trực tiếp từ động cơ điện xoay chiều đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) qua hộp giảm tốc trục vít - bánh vít đến trục bánh răng pinion dưới của cột lái. Từ đây, chuyển động quay của trục pinion được chuyển đổi thành chuyển động tịnh tiến của thanh răng thông qua liên kết ăn khớp bánh răng cơ khí để bẻ lái hai bánh xe dẫn hướng.

Hệ phương trình vi phân mô tả chuyển động cơ học của từng cụm chi tiết độc lập được xây dựng như sau:

- Phương trình chuyển động quay của rotor động cơ trợ lực:

jm · θm = Tm - Tas - bm · θm

Trong đó:

- jm:  mô-men quán tính của rotor động cơ.

- Tm: mô-men điện từ chủ động sinh ra từ động cơ.

- Tas: mô-men cản từ hộp số trục vít tác dụng ngược lại đầu rotor.

- bm: hệ số ma sát nhớt rotor.

- Phương trình chuyển động quay của trục pinion dưới cột lái:

jp · θp = Ts + gw · Tas · η - Track - bp · θp

Trong đó:

- jp: mô-men quán tính trục pinion;

- gw: tỷ số truyền hộp giảm tốc trục vít;

- η : hiệu suất truyền động bánh răng;

- Ts: mô-men xoắn đàn hồi nhận được từ thanh xoắn (đã tính ở Mục 3.2);

- Track:mô-men xoắn truyền xuống thước lái.

- Phương trình chuyển động tịnh tiến dọc của thanh răng thước lái:

mr · yr = Frack - br · yr - ffr · sign(yr) - Fr

Trong đó:

- mr: tổng khối lượng tương đương thu gọn của hệ thanh răng và bánh xe;

- yr: độ dịch chuyển tịnh tiến của thanh răng;

- Frack: lực đẩy tịnh tiến truyền từ bánh răng pinion cơ khí;

- br: hệ số cản nhớt thanh răng;

- ffr: lực ma sát khô Coulomb thước lái;

- Fr: tổng phản lực ngang từ mặt đường tác dụng lên cơ cấu lái (sẽ xác định ở Mục 3.4).

### Phương trình động lực học quy đổi tổng quát về trục Pinion

Do liên kết ăn khớp cơ khí giữa trục pinion và thanh răng là liên kết cứng, ta có mối quan hệ hình học thắt chặt tuyệt đối giữa góc xoay trục pinion θp và độ dịch chuyển tịnh tiến thanh răng yr thông qua bán kính vòng lăn bánh răng pinion rp:

yr = rp · θp yr = rp · θp yr = rp · θp

Tương tự, trục quay rotor động cơ trợ lực liên kết cứng với trục pinion dưới qua tỷ số truyền giảm tốc g_w của hộp số trục vít:

θm = gw · θp θm = gw · θp θm = gw · θp

Tiến hành quy đổi toàn bộ các thành phần lực tịnh tiến và mô-men xoắn của hệ thống về chuyển động xoay đồng trục của trục Pinion (với giả thiết hiệu suất cơ khí lý tưởng η = 1, bỏ qua quán tính nhỏ không đáng kể của bản thân trục pinion jp ≈ 0 và hệ số cản bp ≈ 0), ta thu được:

Phương trình động lực học quy đổi thu gọn tại trục Pinion:

Jp_eq · θp = Ts + gw · Tm - Bp_eq · θp - Tfp_eq · sign(θp) - Tr

Trong đó, các hằng số động lực học tích hợp quy đổi bao gồm:

- Jp_eq: Tổng mô-men quán tính quy đổi về trục pinion:

Jp_eq= gw2 · jm + rp2 · mr

- Bp_eq: Tổng hệ số ma sát nhớt quy đổi về trục pinion:

Bp_eq = gw2 · bm + rp2 · br

- Tfp_eq: Tổng mô-men ma sát khô Coulomb quy đổi về trục pinion:

Tfp_eq = rp · ffr

- Tr: Mô-men phản lực từ lốp xe và mặt đường quy đổi về trục lái:

Tr = rp · Fr

### Các bước tính toán hằng số động học cơ lý thuyết

Sử dụng các thông số vật lý thô đầu vào được đo đạc thực tế từ các linh kiện cơ khí ô tô tiêu chuẩn:

- Tỷ số truyền hộp số giảm tốc trục vít (gw): Xác định thông qua số đầu mối ren trục vít z1 = 2 và số răng bánh vít z2 = 33:

gw =z2z1  =332 = 16.5

- Bán kính vòng lăn bánh răng Pinion (rp): Thước lái cơ khí có hành trình tịnh tiến tuyến tính định mức clk = 0.04524 m cho mỗi một vòng xoay vô-lăng 360 độ (2π rad):

rp =clk2 · π =0.045242 · 3.14159265 ≈ 0.0072 m (7.2 mm)

- Mô-men quán tính xoay của Rotor động cơ trợ lực (jm): Rotor động cơ có khối lượng mrt= 1.0 kg và bán kính ngoài rrt = 0.03 m:

jm =12 · mrt · rrt2 = 0.5 · 1.0 · 0.03² = 0.00045 kg·m²

- Xác định tổng khối lượng tương đương thu gọn của hệ thước lái (mr): Khối lượng tương đương của hệ thanh răng không chỉ là khối lượng thanh cơ khí thô mrraw = 3.5 kg mà phải cộng thêm phần khối lượng tịnh tiến quy đổi từ động học xoay của hai cụm bánh trước quanh trục kingpin xoay đứng:

Mô-men quán tính xoay của một cụm bánh xe trước xoay quanh trục kingpin đứng:

jw = mwh · rwh2 = 16.0 · 0.252 = 1.0 kg·m²

Chiều dài đòn quay khớp bẻ lái nối từ thước lái đến ngỗng quay bánh trước: lam = 0.125 m. Khối lượng quy đổi tịnh tiến thước lái từ chuyển động xoay của cả hai cụm bánh xe dẫn hướng trước (trái và phải):

mw_eq = 2 · jwlam2 = 2 · 1.00.1252 = 128.0 kg

Tổng khối lượng tương đương thu gọn của hệ thước lái cơ khí:

mr = mrraw + mw_eq = 3.5 + 128.0 = 131.5 kg

- Xác định các hằng số động lực học tích hợp quy đổi về trục Pinion: Thực hiện thế số tính toán các hằng số tích hợp cuối cùng phục vụ trực tiếp cho mô hình mô phỏng:

  - Tổng mô-men quán tính quy đổi về trục Pinion Jpeq:

Jpeq = 16.52· 0.00045 + 0.00722· 131.5= 272.25 · 0.00045 + 0.00005184 · 131.5= 0.1225125 + 0.00681696 J_p_eq ≈ 0.12933 kg·m²

  - Tổng hệ số ma sát nhớt quy đổi về trục Pinion (B_p_eq):

Bp_eq   = 16.5² · 0.032 + 0.0072² · 2.0  = 272.25 · 0.032 + 0.00005184 · 2.0  = 8.712 + 0.00010368 B_p_eq ≈ 8.7121 N·m/(rad/s)

  - Tổng mô-men ma sát khô Coulomb quy đổi về trục Pinion (Tfp_eq):

Tfp_eq = 0.0072 · 0.002= 0.0000144 N·m

References

[1] Toyota Motor Corporation, Toyota Corolla Altis 11th Generation Steering Wheel Assembly (Part No. 45100-02K10-C0), OEM Parts Catalog, 2016.

[2] NSK Steering Systems Co., Ltd., Upper Intermediate Steering Shaft (Model: ISS-NSK-04), Technical Drawing and Specifications, 2018.

[3] JTEKT Corporation, C-EPS Steering Column Assembly (Model: J-EPS-S3), Experimental Friction and Damping Test Report, 2019.

[4] SKF Group, Deep Groove Ball Bearings with Double Lip Seals (Model: SKF 6004-2RS1), Technical Datasheet, 2021.

[5] Robert Bosch GmbH, Double Pinion Torque Sensor (TSS Gen2), Technical Product Specification, 2019.

[6] Japanese Industrial Standards (JIS), JIS G4801:2011 - Spring Steels, Japanese Standards Association (JSA), 2011.

[7] ZF Friedrichshafen AG, Steering Column Spline Coupling and Damping Characterization, Internal Test Specification, 2017.

[8] Denso Corporation, Brushless PMSM EPS Assist Motor Specifications (Model: Denso-MS-273), Technical Datasheet, 2020.

[9] JTEKT Corporation, C-EPS Worm and Worm Wheel Gearbox (Type: J-WG-165), Engineering Drawing and Performance Datasheet, 2018.

[10] Toyota Motor Corporation, Toyota Corolla Altis Steering Rack and Pinion Assembly (Part No. 45510-12410), Workshop Manual, 2016.

[11] Michelin Group, Michelin Primacy 4 215/50 R17 Tire Specifications & Radial Inertia Properties, Product Technical Catalogue, 2021.

[12] Toyota Motor Corporation, Toyota Corolla Altis MacPherson Strut Front Suspension Geometry, Assembly Guide, 2016.

[13] Toyota Motor Corporation, Toyota Corolla Altis 1.8G (ZRE172) Technical Specification Manual, 2016 Edition.

[14] National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Vehicle Yaw Inertia and Radius of Gyration Database for Passenger Cars, U.S. Department of Transportation, Report No. NHTSA-2015-081.