# Literature Review Tracking – AI Áp Dụng Cho Electric Power Steering (EPS)

Phạm vi: Mọi hướng AI áp dụng cho EPS (ANFIS, Neural Network, Deep Learning, RL...) — không giới hạn riêng RL. Cột theo đúng format thầy yêu cầu, có thêm cột Tên bài báo để dễ tra cứu lại: ai làm, năm nào, tên bài báo, đăng ở đâu, kết quả (metric), đánh giá phương pháp (định tính). 5 bài đầu đã điền mẫu.

| Ai làm (Tác giả) | Năm | Tên bài báo | Đăng ở đâu (Venue) | Kết quả (Metric, định lượng) | Đánh giá phương pháp (Định tính) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| You, Kim, Lee, Shin, Kim | 2023 | Neural Approximation-Based Adaptive Control Using Reinforced Gain for Steering Wheel Torque Tracking of Electric Power Steering System | IEEE Trans. Systems, Man, Cybernetics: Systems, 53(7) | Chứng minh ổn định Lyapunov cho vòng kín; mô phỏng nhiều điều kiện cho thấy sai số bám SWT (steering wheel torque) hội tụ về 0. Không có bảng RMSE/số liệu định lượng cụ thể trong tóm tắt — cần xem full-text để lấy số. | Phương pháp kết hợp NN xấp xỉ hàm phi tuyến với ANC (backstepping) + Reinforced Gain — về bản chất là điều khiển thích nghi có hỗ trợ NN, không phải RL thực sự (không có reward/policy học qua tương tác môi trường). Chưa kiểm chứng robustness hệ thống qua ma trận kịch bản đa dạng tải và hệ số bám mặt đường. |
| Nguyen, Vu, Sename | 2025 | Combining Adaptive Neural-Fuzzy Inference System with Field-Oriented Control Strategy for Electric Power Steering System in Cars | Proc. IMechE Part D / SAGE Journal | Đánh giá qua 3 kịch bản vận hành khác nhau với nhiễu ngẫu nhiên từ mặt đường; kết luận bộ điều khiển ANFIS+FOC thích nghi tốt với đặc tính trợ lực mong muốn. Không có bảng RMSE cụ thể trong tóm tắt. | ANFIS học từ dữ liệu (xe thật hoặc mô phỏng động lực học) nên phụ thuộc nhiều vào chất lượng/độ phủ dữ liệu huấn luyện. Chưa so sánh trực tiếp bằng số với baseline bảng tra tĩnh dưới nhiều mức hệ số bám μ khác nhau — thiếu ma trận robustness có hệ thống. |
| Hartono, Cha, Shin | 2024 | Design of Electric Power Steering System Identification and Control for Autonomous Vehicles Based on Artificial Neural Network | IEEE Access, vol. 12 | So sánh độ chính xác nhận dạng mô hình của ANN với bộ điều khiển robust hiệu năng cao dùng làm nguồn dữ liệu huấn luyện (mô hình 3 input – 1 output). Số liệu định lượng chi tiết cần xem full-text. | ANN ở đây đóng vai trò học lại (mimic) hành vi của một bộ điều khiển robust có sẵn, không tự tối ưu vượt qua baseline. Không xử lý trực tiếp bất định hệ số bám mặt đường như một biến độc lập trong quá trình học. |
| Pang, Xu, Song, Zhao, Wang, Fan | 2023 | Study on Control Strategy of Electric Power Steering for Commercial Vehicle Based on Multi-Map | World Electric Vehicle Journal, 14(2) | Mô phỏng cho thấy khả năng thao tác lái tốt, torque điều khiển bám sát torque lý tưởng (ideal handling torque) dưới các mức tải trục trước và hệ số bám khác nhau. | Dùng BP Neural Network (supervised) để dự đoán road resistance torque rồi chọn map trợ lực phù hợp (multi-map switching) — vẫn dựa trên các bảng tra rời rạc được NN lựa chọn, không phải bộ điều khiển liên tục thích nghi hoàn toàn. Chuyển đổi giữa các map có thể gây gián đoạn cảm giác lái. |
| Alabe, Kea, Han, Min, Kim | 2022 | A Deep Learning Approach to Detect Anomalies in an Electric Power Steering System | Sensors (MDPI), 22(22):8981 | Đánh giá độ chính xác phát hiện anomaly trong hệ thống EPS bằng deep learning; số liệu cụ thể (accuracy, F1...) cần xem full-text. | Đây là hướng ứng dụng AI khác cho EPS (chẩn đoán/phát hiện lỗi), không giải quyết bài toán điều khiển assist-torque. Cho thấy AI đã được áp dụng ở nhiều khía cạnh của EPS ngoài control, càng củng cố nhận định: chưa có công trình nào dùng RL trực tiếp cho chính assist-torque map. |

Ghi chú: Điền dần mỗi khi đọc xong 1 bài. Cột "Đánh giá định tính (Gap / Hạn chế)" dùng để tổng hợp research gap cho luận văn sau này.