Table of Contents

TỔNG QUÁT SƠ ĐỒ DÒNG ĐIỀU KHIỂN	4

CỤM 1: ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU LÁI TRỤC CỨNG (RIGID STEERING DYNAMICS)	5

Phương trình vi phân cân bằng mô-men tổng quát	5

Mô hình ma sát nội tại và cản ma sát nhớt	5

Phương trình quy đổi các tham số quán tính và ma sát gộp	6

Phương trình hình học cơ cấu lái và cảm biến mô-men	6

Hệ phương trình trạng thái mô tả động lực học cột lái	7

CỤM 2: ĐỘNG LỰC HỌC TƯƠNG TÁC LỐP PHI TUYẾN (PACEJKA TIRE DYNAMICS)	8

Phương trình mô-men cản phản lực mặt đường tổng quát	8

Phương trình hình học góc trượt lốp xe	8

Mô hình lực bên lốp trước phi tuyến Pacejka Magic Formula	9

Mô hình lực bên lốp sau và tải trọng thẳng đứng cầu trước	9

Hệ phương trình đại số liên kết phản lực mặt đường dội ngược thước lái	10

CỤM 3: ĐỘNG LỰC HỌC NGANG THÂN XE (VEHICLE DYNAMICS - BICYCLE 2-DOF)	11

Phương trình vi phân cân bằng động lực học ngang và chuyển động quay Yaw tổng quát	11

Phương trình gia tốc ngang và tải trọng động cầu xe	12

Hệ phương trình trạng thái mô tả động lực học thân xe 2 bậc tự do	12

HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TỔNG QUÁT BẬC 4 CỦA HỆ THỐNG C-EPS VÀ THÂN XE	14

Định nghĩa Vector Trạng thái, Biến Điều khiển và Tín hiệu Nhiễu	14

| STT | Ký hiệu | Tên thông số vật lý thô | Giá trị | Đơn vị | Tài liệu tham khảo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | msw | Khối lượng vành vô-lăng | 1.3 | kg | [1] |
| 2 | rsw | Bán kính vành vô-lăng | 0.18 | m | [1] |
| 3 | msh | Khối lượng trục lái trên | 1.8 | kg | [2] |
| 4 | rsh | Bán kính trục lái trên | 0.01 | m | [2] |
| 5 | bc | Hệ số ma sát nhớt cột lái | 0.072 | N·m/(rad/s) | [3] |
| 6 | tfc | Ma sát khô Coulomb cột lái | 0.0052 | N·m | [4] |
| 7 | ltb | Chiều dài hoạt động thanh xoắn | 0.1 | m | [5] |
| 8 | dtb | Đường kính tiết diện thanh xoắn | 0.00662 | m | [5] |
| 9 | gst | Mô-đun đàn hồi trượt của thép | 79.3 · 10⁹ | Pa | [6] |
| 10 | dc | Hệ số dập dao động thanh xoắn | 0.05 | N·m/(rad/s) | [7] |
| 11 | mrt | Khối lượng Rotor động cơ trợ lực | 1.0 | kg | [8] |
| 12 | rrt | Bán kính ngoài Rotor động cơ | 0.03 | m | [8] |
| 13 | z1 | Số đầu mối ren trục vít hộp số | 2 | đầu ren | [9] |
| 14 | z2 | Số răng bánh vít hộp số giảm tốc | 33 | răng | [9] |
| 15 | bm | Hệ số ma sát nhớt rotor động cơ | 0.032 | N·m/(rad/s) | [8] |
| 16 | clk | Hành trình thước lái cơ khí | 0.04524 | m/vòng | [10] |
| 17 | mrraw | Khối lượng thanh răng cơ khí thô | 3.5 | kg | [10] |
| 18 | br | Hệ số dập nhớt thanh răng | 2.0 | N/(m/s) | [10] |
| 19 | ffr | Hệ số ma sát khô thước lái | 0.002 | N | [10] |
| 20 | mwh | Khối lượng một cụm bánh trước | 16.0 | kg | [11] |
| 21 | rwh | Bán kính quán tính xoay bánh trước | 0.25 | m | [11] |
| 22 | lam | Độ dài đòn bẩy bẻ lái treo trước | 0.125 | m | [12] |
| 23 | tp | Cánh tay đòn đàn hồi lốp trước | 0.02 | m | [11] |
| 24 | tm | Cánh tay đòn cơ khí caster | 0.015 | m | [12] |
| 25 | B | Hệ số dốc đặc tính lốp Pacejka | 10.0 | - | [11] |
| 26 | C | Hệ số hình dáng đặc tính lốp | 1.3 | - | [11] |
| 27 | D | Hệ số đỉnh bám ngang của lốp | 4500.0 | N | [11] |
| 28 | E | Hệ số độ cong đặc tính lốp | -1.0 | - | [11] |
| 29 | mv | Khối lượng toàn bộ xe đầy tải | 1573.0 | kg | [13] |
| 30 | lf | Khoảng cách CG tới cầu trước | 1.1 | m | [13] |
| 31 | lr | Khoảng cách CG tới cầu sau | 1.58 | m | [13] |
| 32 | kzz | Bán kính quán tính xoay thân xe | 1.3515 | m | [14] |

Bảng 3.1: Các thông số vật lý đầu vào của hệ thống lái CEPS và động lực học xe

## TỔNG QUÁT SƠ ĐỒ DÒNG ĐIỀU KHIỂN

## CỤM 1: ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU LÁI TRỤC CỨNG (RIGID STEERING DYNAMICS)

### Phương trình vi phân cân bằng mô-men tổng quát

Theo Định luật II Newton cho chuyển động quay quanh trục vô-lăng, tổng các mô-men ngoại lực T(t) tác dụng lên cột lái bằng tích giữa tổng mô-men quán tính quy đổi Jtotal  và gia tốc góc xoay vô-lăng  θ(t):

Tt=Jtotal∙θt (1)

Xét chiều dương là chiều bẻ lái vô-lăng (chiều của góc xoay θt, các mô-men tác dụng lên cột lái bao gồm:

- Mô-men bẻ tay của tài xế: Td(t) (mô-men chủ động, cùng chiều góc bẻ).

- Mô-men trợ lực do motor cấp: Tat(mô-men chủ động, cùng chiều góc bẻ).

- Mô-men cản do ma sát nhớt ổ trục và động cơ: - Tb(t) (cản trở chuyển động).

- Mô-men cản do ma sát khô Coulomb: - Tf(t) (cản trở chuyển động).

- Mô-men cản phản lực mặt đường dội ngược từ thước lái: - Tr(t) (cản trở bẻ lái).

Khai triển tổng mô-men Tt vào phương trình gốc (1), ta được:

θt=  Tt Jtotal=1JtotalTdt+ Tat- Tbt- Tft- Trt (2)

### Mô hình ma sát nội tại và cản ma sát nhớt

Hai thành phần mô-men cản nội tại Tb(t) và Tf(t) trong phương trình (2) được khai triển chi tiết thông qua các phương trình mô tả ma sát nhớt và ma sát khô Coulomb:

- Phương trình mô-men ma sát nhớt:

Tbt= Btotal × θt (3)

(với Btotal là tổng hệ số ma sát nhớt quy đổi, θ(t) là vận tốc góc xoay vô-lăng).

- Phương trình mô-men ma sát khô Coulomb phi tuyến (làm mịn bằng hàm tanh):

Tf(t) = Tf,total × tanhc × θt(4)

(với Tf,total là tổng mô-men ma sát Coulomb quy đổi, c = 100 là hệ số dốc làm mịn để triệt tiêu hiện tượng rung giật chattering).

### Phương trình quy đổi các tham số quán tính và ma sát gộp

Các tham số gộp Jtotal, Btotal, Tf,total trong phương trình (2), (3), (4) được tính toán từ các tham số hình học và khối lượng thô dựa trên bảo toàn động năng và tỷ số truyền:

- Phương trình tổng mô-men quán tính quy đổi về trục vô-lăng (Jtotal):

Jtotal= Jc+ Jpeq

=msw × rsw² + 0.5 × msh × rsh² +  gw² × Jm + rp² × mrraw + 2 × mwh × rwhlam2 (5)

(gộp quán tính vành vô-lăng m_sw, trục lái msh, rotor motor Jm qua tỷ số truyền gw =z2z1 , và khối lượng thanh răng mrraw qua bán kính pinion rp, với Jm = 0.5 × mrt × rrt2 là mô-men quán tính tự thân của rotor động cơ trợ lực, dạng trụ đặc)

- Phương trình tổng hệ số ma sát nhớt quy đổi (Btotal):

Btotal = bc + gw2× bm + rp2× br (6)

(gộp ma sát nhớt cột lái bc , rotor motor bm, và cản nhớt thước lái br).

- Phương trình tổng mô-men ma sát khô Coulomb quy đổi (Tf,total):

Tf,total = tfc + Tfp_eq (7)

(gộp ma sát khô cột lái tfc và ma sát khô quy đổi tại pinion Tfp_eq).

### Phương trình hình học cơ cấu lái và cảm biến mô-men

Để Cụm 1 xuất tín hiệu liên kết cơ học sang Cụm 2 (Lốp Pacejka) và phản hồi về bộ điều khiển, ta sử dụng các phương trình đại số:

- Phương trình quy đổi hình học ra góc bẻ bánh xe trước (δf):

δft=θtGsc = rplam × θt (8)

(với Gsc =lamrp là tỷ số truyền cơ cấu lái, lam là đòn bẩy bẻ lái).

- Phương trình tín hiệu mô-men cảm biến thanh xoắn (Ts):

Tst= Tdt (9)

(áp dụng giả thuyết trục cứng hợp nhất khi không xét biến dạng đàn hồi thanh xoắn).

### Hệ phương trình trạng thái mô tả động lực học cột lái

Thế trực tiếp các phương trình ma sát (3) và (4) vào phương trình cân bằng mô-men ban đầu (2), ta thu được phương trình vi phân tổng quát:

θt=1JtotalTdt+ Tat- Btotal × θt- Tf,total ×tanhc × θt- Trt (10)

Đặt 2 biến trạng thái liên tục cho Cụm 1:

- x₁(t) = θ(t) (Góc xoay vô-lăng, rad)

- x₂(t) = θ(t) (Vận tốc góc xoay vô-lăng, rad/s)

Biểu diễn phương trình (10) thành Hệ 2 phương trình vi phân trạng thái bậc nhất chuẩn:

- Phương trình vi phân trạng thái 1 - Động học góc bẻ lái:

dx1dt =dθdt = x2t (11)

- Phương trình vi phân trạng thái 2 - Động lực học vận tốc bẻ lái:

dx2dt =dθdt

=1JtotalTdt+ Tat- Btotal × θt- Tf,total ×tanhc × θt- Trt (12)

## CỤM 2: ĐỘNG LỰC HỌC TƯƠNG TÁC LỐP PHI TUYẾN (PACEJKA TIRE DYNAMICS)

### Phương trình mô-men cản phản lực mặt đường tổng quát

Mô-men cản phản lực mặt đường Tr(t) là lực cản dội ngược từ mặt đường qua lốp xe, thước lái và bánh răng pinion lên cột lái. Phương trình tổng quát biểu diễn quan hệ giữa mô-men cản Tr(t) và lực bên lốp trước Fyf(t) được xác định như sau:

Trt= Ktr × Fyfαf (13)

Trong đó:

- Tr(t): Mô-men cản phản lực mặt đường dội ngược lên thước lái (N·m).

- Fyf(αf): Lực bên phi tuyến lốp trước sinh ra do góc trượt lốp αf (N).

- Ktr: Hệ số quy đổi mômen phản lực mặt đường từ lực bên lốp trước về bánh răng pinion (m).

### Phương trình hình học góc trượt lốp xe

Góc trượt lốp là góc lệch giữa hướng chuyển động thực tế của tâm bánh xe và phương dọc của vành bánh xe.

- Góc trượt lốp trước (αf):

αft=δft- βt- lf ×γtv   (14)

Thế phương trình hình học góc bẻ bánh xe trước δf(t) = rplam × θ(t) từ Cụm 1 vào (14):

αf t=rplam × θt- βt- lf ×γtv  (15)

- Góc trượt lốp sau (αr):

αrt= -βt+ lr×γtv (16)

Trong đó:

- αf(t): Góc trượt lốp trước (rad).

- αrt: Góc trượt lốp sau (rad).

- β(t): Góc trượt hông thân xe tại trọng tâm CG (rad).

- γ(t): Vận tốc góc Yaw quay quanh trục đứng thân xe (rad/s).

- v: Vận tốc dọc chuyển động của xe (m/s).

- lf, lr: Khoảng cách từ trọng tâm xe (CG) đến cầu trước và cầu sau (m).

- rp: Bán kính bánh răng pinion (m).

- lam: Cánh tay đòn đòn bẩy bẻ lái (m).

- θ(t): Góc xoay vô-lăng (rad).

### Mô hình lực bên lốp trước phi tuyến Pacejka Magic Formula

Lực bên lốp trước Fyf(t) phụ thuộc phi tuyến gắt vào góc trượt lốp trước αf(t) và được mô hình hóa theo công thức thực nghiệm Pacejka Magic Formula:

Fyf(αf) = Df × sin( Cf × arctan( Bf × αf - Ef × ( Bf × αf - arctan(Bf × αf) ) ) ) (17)

Các hệ số đặc tính lốp trước trong công thức Pacejka (17) được xác định như sau:

Hệ số đỉnh Lực bên lốp trước (Df), với μ là hệ số bám mặt đường, Fzf là tải trọng thẳng đứng tác dụng lên bánh xe trước:

Df = μ × Fzf (18)

Hệ số độ cứng góc trượt lốp trước (Bf), với Cαf là độ cứng góc trượt tuyến tính của lốp trước:

Bf = CαfCf × Df  (19)

### Mô hình lực bên lốp sau và tải trọng thẳng đứng cầu trước

Để hoàn thiện tương tác động lực học ngang của xe và tính toán lực lốp, ta cần xác định lực bên lốp sau và tải trọng tĩnh bánh xe:

- Lực bên lốp sau tuyến tính (Fyr), với Cr là độ cứng góc trượt lốp sau, αr là góc trượt lốp sau:

Fyrt= Cr × αrt= Cr × - βt+ lr ×γtv (20)

- Tải trọng tĩnh thẳng đứng tác dụng lên 01 bánh xe cầu trước (Fzf), với m là tổng khối lượng xe, g = 9.81 m/s² là gia tốc trọng trường:

Fzf =m × g × lr2 × lf + lr (21)

Hệ số quy đổi cánh tay đòn phản lực mặt đường (Ktr), với tp  là cánh tay đòn đàn hồi lốp, tm là cánh tay đòn cơ khí Caster:

Ktr = 2 × rp× tp+ tmlam  (22)

### Hệ phương trình đại số liên kết phản lực mặt đường dội ngược thước lái

Thế toàn bộ các phương trình phụ hình học góc trượt (15), các hệ số Pacejka (18), (19) và hệ số quy đổi (22) vào phương trình mô-men cản tổng quát (13), ta thu được hệ phương trình đại số liên kết hoàn chỉnh xác định mô-men cản mặt đường Tr(t) phản hồi về Cụm 1:

Fyf(t) = (μ × Fzf) × sin( Cf × arctan( Bf × αf(t) - Ef × ( Bf × αf(t) - arctan(Bf × αf(t)) ) ) ) (23)

αf t=rplam × θt- βt- lf ×γtv   (24)

Tr(t) =2 × rp × tp + tmlam× Fyf(t) (25)

## CỤM 3: ĐỘNG LỰC HỌC NGANG THÂN XE (VEHICLE DYNAMICS - BICYCLE 2-DOF)

### Phương trình vi phân cân bằng động lực học ngang và chuyển động quay Yaw tổng quát

Mô hình thân xe 2 bậc tự do (Bicycle Model) mô tả hai chuyển động phẳng cốt lõi của ô tô khi vào cua dưới tác dụng của các lực bên lốp xe: chuyển động trượt ngang của trọng tâm (CG) và chuyển động quay quanh trục đứng (Yaw).

Quy ước cấp độ lực: Các phương trình (17) – (20) ở Cụm 2 xác định lực bên của một bánh xe — do (21) định nghĩa Fzf  là tải trọng thẳng đứng trên 01 bánh cầu trước, và (22) đã chứa hệ số 2 để quy đổi mô-men tự chỉnh của cả hai bánh trước về thước lái. Trong khi đó mô hình thân xe 2 bậc tự do cân bằng lực và mô-men trên toàn cầu xe (mỗi cầu 2 bánh). Do đó khi chuyển Fyf, Fyr từ Cụm 2 sang Cụm 3 phải nhân hệ số 2.

Áp dụng Định luật II Newton cho chuyển động trượt ngang (trên trục Oy thân xe):

m × ay = 2× Fyf + Fyr (26)

Trong đó gia tốc ngang ay bao gồm gia tốc trượt hông v×β̇ và gia tốc hướng tâm v×γ:

ay = v × dβdt + γ (27)

Thay gia tốc ngang (26) vào phương trình chuyển động ngang (25), ta thu được phương trình vi phân cân bằng lực ngang ban đầu:

m×v×dβdt + γ = 2×Fyf + Fyr (27)

Áp dụng Định luật II Newton cho chuyển động quay Yaw quanh trục đứng đi qua trọng tâm xe:

Iz × dγdt = 2×lf × Fyf - lr × Fyr (28)

Trong đó

- β(t) (rad): Góc lệch hông xe (Sideslip Angle) tại trọng tâm xe CG, đại diện cho góc lệch giữa trục dọc của xe và hướng chuyển động tịnh tiến thực tế của thân xe.

- γ(t) (rad/s): Vận tốc góc quay Yaw của thân xe quanh trục dọc thẳng đứng đi qua trọng tâm xe

- Iz (kg·m²): Mô-men quán tính quay Yaw của toàn xe quanh trục dọc thẳng đứng đi qua trọng tâm xe CG:

Iz = m · kzz2 (29)

- Fyf: Lực bên lốp trước sinh ra từ Cụm 2 (N).

- Fyr: Lực bên lốp sau (N) - góc trượt αr(t) và công thức F_yr(t) đã được định nghĩa ở Cụm 2, (16) và (20)

### Phương trình gia tốc ngang và tải trọng động cầu xe

Để hỗ trợ việc đánh giá độ ổn định chuyển động thân xe và cung cấp dữ liệu tính toán lực bám cho lốp, ta cần xác định:

- Gia tốc ngang thân xe (ay):

ayt=2×Fyf + Fyrm = v × dβdt + γt (30)

- Tải trọng tĩnh cầu sau chia đều cho một bánh xe (Fzr):

Fzr=m × g × lf2 × lf+ lr  (31)

### Hệ phương trình trạng thái mô tả động lực học thân xe 2 bậc tự do

Khai triển phương trình (27) để cô lập đạo hàm góc trượt hông dβdt  và chia phương trình (28) cho mô-men quán tính Iz để cô lập dγdt:

dβdt = 2×Fyf+ Fyrm × v - γt (32)

dγdt = 2×lf× Fyf- lr× FyrIz  (33)

Thế phương trình lực lốp sau (20) từ Cụm 2 vào (32) và (33):

dβdt =2×Fyf+ Cr×  - βt+lr× γtvm × v  - γt  (34)

dγdt =2×lf× Fyf- lr× Cr×  - βt+lr× γtvIz (35)

Đặt 2 biến trạng thái liên tục cho Cụm 3:

- x₃(t) = β(t) (Góc trượt hông thân xe, rad)

- x₄(t) = γ(t) (Vận tốc góc Yaw thân xe, rad/s)

Biểu diễn (34) và (35) thành Hệ 2 phương trình vi phân trạng thái bậc nhất chuẩn:

- Phương trình vi phân trạng thái 3 - Động lực học góc trượt hông thân xe:

dx3dt=dβdt=2×Fyf+ Cr×  - x3t+lr× x4tvm×v - x4t (36)

- Phương trình vi phân trạng thái 4 - Động lực học vận tốc góc Yaw thân xe:

dx4dt=dγdt=2× lf× Fyf- lr× Cr×  - x3t+lr× x4tvIz (37)

## HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI TỔNG QUÁT BẬC 4 CỦA HỆ THỐNG C-EPS VÀ THÂN XE

### Định nghĩa Vector Trạng thái, Biến Điều khiển và Tín hiệu Nhiễu

Hệ thống động lực học vòng kín kết hợp giữa Cột lái C-EPS, Lốp Pacejka và Thân xe 2 bậc tự do được mô tả tổng hợp bằng hệ phương trình vi phân phi tuyến bậc 4.

Vector 4 biến trạng thái liên tục x(t) ∈ ℝ⁴:

x(t) = [ x₁(t)  x₂(t)  x₃(t)  x₄(t) ]ᵀ = [ θ(t)  θ̇(t)  β(t)  γ(t) ]ᵀ

Trong đó:

- x₁(t) = θ(t): Góc xoay vô-lăng (rad).

- x₂(t) = θ(t): Vận tốc góc xoay vô-lăng (rad/s).

- x₃(t) = β(t): Góc trượt hông thân xe tại trọng tâm CG (rad).

- x₄(t) = γ(t): Vận tốc góc Yaw quay quanh trục đứng thân xe (rad/s).

Biến điều khiển đầu vào u(t) ∈ ℝ¹:

u(t) = Ta(t)  (Mô-men trợ lực do motor cấp, N·m)

Biến nhiễu ngoại cảnh tác động w(t) ∈ ℝ¹:

w(t) = Td(t)  (Mô-men bẻ tay do tài xế tác dụng lên vành vô-lăng, N·m)

Tổng hợp từ 3 cụm động lực học (Cột lái, Lốp Pacejka và Thân xe 2-DOF), hệ 4 phương trình vi phân trạng thái bậc nhất mô tả chuyển động toàn cục của hệ thống được viết như sau:

1dx1dt = x₂(t)

2dx2dt =1Jtotal [ Td(t)+Ta(t)- Btotal×x₂(t)-Tf,total×tanh(c × x₂(t))-Tr(αf)]

3dx3dt =2× Fyfαf+ Cr ×  - x3t+lr × x4tvm × v - x4t

4 dx4dt = 2× lf × Fyfαf- lr × Cr ×  - x3t+lr× x4tvIz

References

[1] Toyota Motor Corporation, Toyota Corolla Altis 11th Generation Steering Wheel Assembly (Part No. 45100-02K10-C0), OEM Parts Catalog, 2016.

[2] NSK Steering Systems Co., Ltd., Upper Intermediate Steering Shaft (Model: ISS-NSK-04), Technical Drawing and Specifications, 2018.

[3] JTEKT Corporation, C-EPS Steering Column Assembly (Model: J-EPS-S3), Experimental Friction and Damping Test Report, 2019.

[4] SKF Group, Deep Groove Ball Bearings with Double Lip Seals (Model: SKF 6004-2RS1), Technical Datasheet, 2021.

[5] Robert Bosch GmbH, Double Pinion Torque Sensor (TSS Gen2), Technical Product Specification, 2019.

[6] Japanese Industrial Standards (JIS), JIS G4801:2011 - Spring Steels, Japanese Standards Association (JSA), 2011.

[7] ZF Friedrichshafen AG, Steering Column Spline Coupling and Damping Characterization, Internal Test Specification, 2017.

[8] Denso Corporation, Brushless PMSM EPS Assist Motor Specifications (Model: Denso-MS-273), Technical Datasheet, 2020.

[9] JTEKT Corporation, C-EPS Worm and Worm Wheel Gearbox (Type: J-WG-165), Engineering Drawing and Performance Datasheet, 2018.

[10] Toyota Motor Corporation, Toyota Corolla Altis Steering Rack and Pinion Assembly (Part No. 45510-12410), Workshop Manual, 2016.

[11] Michelin Group, Michelin Primacy 4 215/50 R17 Tire Specifications & Radial Inertia Properties, Product Technical Catalogue, 2021.

[12] Toyota Motor Corporation, Toyota Corolla Altis MacPherson Strut Front Suspension Geometry, Assembly Guide, 2016.

[13] Toyota Motor Corporation, Toyota Corolla Altis 1.8G (ZRE172) Technical Specification Manual, 2016 Edition.

[14] National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Vehicle Yaw Inertia and Radius of Gyration Database for Passenger Cars, U.S. Department of Transportation, Report No. NHTSA-2015-081.

Hệ có 5 vật thể quay/tịnh tiến ở tốc độ khác nhau (vô-lăng, trục lái trên, rotor motor, thanh răng, 2 bánh trước), nối với nhau qua các tỷ số truyền CỐ ĐỊNH (gw, rp, lam). Vì mọi tỷ số truyền cố định, cả hệ chỉ có ĐÚNG 1 bậc tự do (θ) - viết động năng từng vật theo θ rồi cộng lại:

Động năng vô-lăng:

12mswrsw2θ2 (3)

Động năng trục lái trên:

1212mshrsh2θ2 (3)

Động năng rotor motor:

1212mrtrrt2gwθ2 (4)

Động năng thanh răng:

12mrrawrpθ2 (5)

Động năng 1 bánh trước:

12mwhrwh2rplamθ2(6)

Động năng toàn hệ:

Etotal=12θ2mswrsw2+12mshrsh2+gw212mrtrrt2+rp2mrraw+2rp2mwhrwhlam2 (7)

Với  E=12Jtotalθ2

∂E∂θ=Jtotalθ , ∂E∂θ=0  Jtotal không phụ thuộc θ

Áp dụng phương trình Lagrange cho 1 bậc tự do θ:

ddt∂E∂θ-∂E∂θ=Td+Ta-Tloss-Tr

ddtJtotalθ-0=Td+Ta-Tloss-Tr

Jtotalθ=Td+Ta-Tloss-Tr

- Đây là (2).