# Dàn ý luận văn: Adaptive C-EPS

Dàn ý, chưa lý luận sâu. Chỗ đã có kết quả thì điền số và hình; chỗ chưa có ghi "[Chưa có]". Số liệu đọc từ Result/ và Model/data/ ngày 2026-10-10. Nhiễu cảm biến, seed chung 99999.

# Khung luận văn: 7 chương

## Chương 1. Tổng quan

Trợ lực lái điện cột lái (C-EPS), hiện tượng trợ lực thừa khi hệ số bám mu đổi; bản đồ trợ lực vòng hở là thực hành hiện tại.

Tài liệu: Lee 2018, Multi-Map EPS (Li 2023), Saifia 2015, các tài liệu trong References.txt; khoảng trống; mục tiêu; phạm vi.

[Chưa có] Chưa viết. Cần chốt với GVHD: tên đề tài khi RL được thay bằng SMC và ISMC.

## Chương 2. Mô hình môi trường PRSM (Plant, Ref, Sensors, Actuator)

Đã xong, mọi test đạt: Plant (cột lái, lốp Pacejka, 2-DOF), Ref (giá trị đặt T_d,ref), Sensors (nhiễu, lượng tử), AssistLimit và Actuator (giới hạn T_a,max, trễ motor 100 Hz).

Giới hạn trợ lực T_a,max = T_a,req + F, với F = T_f = 2.0 N.m (dự phòng cho ma sát Coulomb).

Bảng 1: Giới hạn T_a,max theo vận tốc (mu 0.8)

| v (km/h) | T_a,req (N.m) | F (N.m) | T_a,max (N.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3.737 | 2 | 5.737 |
| 30 | 7.804 | 2 | 9.804 |
| 60 | 7.017 | 2 | 9.017 |
| 100 | 6.517 | 2 | 8.517 |

Hình 1: Mô-men T_r và hệ số bám mu

Hình 2: Bảng giá trị đặt T_d,ref theo a_y và vận tốc

[Chưa có] Sơ đồ khối vòng kín Plant, Sensors, bộ điều khiển, Actuator (Figures/, vẽ tay).

## Chương 3. Khung đánh giá

Ca thiết kế CALIB (đường khô mu 0.8, khối 20/60/100 km/h; cửa sổ static 0.1-0.3 g vào R và cổng e_rel, cửa sổ ext 0.4 g chỉ báo cáo); chỉ tiêu R (độ bám), S (độ ồn T_a sau lọc cao qua 5 Hz), TV, e_rel, trợ lực ngược.

Năm ca chấm DREWS: DRY, RAMP, SLIP, EDGE, WEAVE (QuyChuan 3.2). Seed local mỗi bộ; seed chung 99999 khi so sánh.

Quy chuẩn phiên bản 5 (đặt trước khi chạy): cổng ổn định có độ dư đo bằng mô phỏng, rồi e_rel <= 5 %; bang-bang và trợ lực ngược chỉ báo cáo. Chọn điểm: J = R x S nhỏ nhất kèm ràng buộc dải lái (khâu lọc hoặc làm chậm giữ độ lợi >= 0.707 tại 2 Hz). So cả mặt Pareto.

Đã có: QuyChuan.txt phiên bản 5, cases.txt.

## Chương 4. Map (bộ đối chứng)

Cấu trúc: bản đồ T_a = sgn(T_s) M(v, |T_s|), vùng chết 0.3 N.m, giới hạn độ dốc K_max, rồi khâu bù lead-lag (một lead nhân một lag, độ lợi một chiều bằng 1).

Hiệu chỉnh trên đường khô (mu 0.8): 979 điểm, T_s + T_a = T_r khớp tính độc lập đến 1e-14 N.m; mọi điểm nằm dưới T_a,max.

Hình 3: Hiệu chỉnh: T_a theo T_s

Khâu bù: lead z = 33.5, p = 600 rad/s; lag z1 = 28.1, p1 = 10.7 rad/s (độ lợi của lag tại 2 Hz = 0.71, ràng buộc dải lái >= 0.707); dự trữ pha tuyến tính 45.3 độ (chỉ báo cáo).

Hình 4: Đáp ứng tần số của khâu bù lead-lag

Chọn điểm: g_min = 0.7, K_max = 6, theo J = R x S nhỏ nhất trong các điểm qua cổng ổn định có độ dư, e_rel <= 5 % và ràng buộc dải lái (73 cặp (g_min, K) mô phỏng, 36 cặp qua cổng).

Hình 5: J nhỏ nhất theo mức g_min: J giảm khi lag sâu hơn, ràng buộc dải lái chặn

Hình 6: Mặt (R, S) của các cặp (g_min, K)

Bảng 2: Điểm chọn của Map trên ca CALIB (seed local 00000)

| Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| K_max | 6 |
| g_min | 0.7 |
| R (%) | 27.1 |
| S (N.m) | 0.249 |
| J = R x S | 6.743 |
| TV (N.m/s) | 92.5 |
| e_rel (%) | 3.17 |
| Trợ lực ngược (%) | 0.215 |

Lưu ý trung thực: ràng buộc dải lái được thêm SAU khi thấy J suy biến trên Map (lần thứ tư đổi quy tắc sau khi thấy kết quả); không có ràng buộc J chọn g_min 0.25, K 5.8 (R 37.7 %). Cửa sổ static của CALIB chỉ ở 20, 60, 100 km/h nên cổng e_rel không thấy sai số ở 40 km/h: ca DRY cho +13.0 % tại cửa sổ v40a0p3r.

## Chương 5. Bộ tuyến tính PI, PID

Nhận dạng đối tượng tuyến tính quanh giữ góc: cộng hưởng cột lái, tần số tự nhiên 39.7 rad/s (6.32 Hz), tắt dần zeta = 0.155, đỉnh 8.63 dB (đường khô).

Hình 7: Nhận dạng đối tượng (đáp ứng tần số)

Hình 8: Biên ổn định của PI (Kp, Ki)

[khung hình trống: không thấy Result/Controllers/PI/Sweep/PI_pareto_coarse.png]

Hình 9: Mặt Pareto sơ bộ của PI (quét thô 103 điểm)

Bảng 3: Điểm chọn của PI trên ca TK (seed local 10000)

| Chỉ tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| Kp | 1.08 |
| Ki (1/s) | 14.4 |
| R (%) | 18.0 |
| S (N.m) | 0.293 |
| TV (N.m/s) | 13.7 |
| e_rel (%) | 3.78 |
| Trợ lực ngược (%) | 9.92 |

Lưu ý: lưới mịn chưa đủ độ phân giải (fine_grid_resolution_sufficient = false); e_rel 3.25 % hơi vượt ngưỡng 3 %, chọn theo quy tắc điểm vi phạm ít nhất.

[Chưa có] PID: chưa có kết quả theo quy chuẩn mới (khung Linear đang làm).

## Chương 6. Bộ đề xuất: SMC và ISMC (thay RL)

SMC (lớp biên, không tích phân): s = dT_s/dt + lambda e_T, T_a = T_a,max sat(s/Phi), lambda 30, Phi 2, Tf 5 ms.

ISMC (có tích phân): lambda 20, Phi 2, Tf 5 ms. Thêm tích phân làm e_rel giảm từ 10.5 % xuống 1.95 % (số của khung SMC).

Bản đầu: bám tốt hơn Map nhưng T_a ồn quá cao (RMS T_a khoảng 7 N.m, gần T_a,max; TV khoảng 1800-2100 N.m/s), cần chỉnh.

[Chưa có] Quét lưới và chọn lại theo quy chuẩn, kiểm cổng không bang-bang (khung SMC).

## Chương 7. So sánh và kết luận

Map với PI, PID, SMC, ISMC trên năm ca DREWS, seed chung 99999.

[Chưa có] So sánh seed 99999 chưa chạy lại sau khi Map đổi sang lead-lag (v5): các bảng và hình Result/Compare/Map_vs_* cũ thuộc Map lead đơn cũ nên không đưa vào; chạy lại khi PI, PID, SMC chốt điểm chọn.

Hạn chế: mô phỏng thuần, nhiễu cảm biến tự chọn, chưa có bản PID và bản SMC chọn theo quy chuẩn.

Phụ lục: kết quả âm (PI hai bậc, Map hai bậc), chi tiết quét lưới.